MCU : STM32F405RG

- Clock 설정(RCC)

HSE : Crystal/Ceramic Resonator

25MHz, crystal (5, 6번 핀 사용)

- LD0/LD1/LD2/LD3

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed | LED제어 | 전류mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD1 | PC2 | GPIO_Output | Reset-Off | P.P. | NO | Low | Low - On | <=20 |
| LD2 | PC3 | GPIO_Output | Reset-Off | P.P. | NO | Low | Low - On |  |
| LD3 | PC4 | GPIO_Output | Reset-On | P.P. | NO | Low | Low - On |  |
| LD4 | PC5 | GPIO_Output | Reset-On | P.P. | NO | Low | Low - On |  |

*Speed 전류가 크면 Low…

- LED1/LED2

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | 초기상태 | P.P./O.D. | PU/PD | Speed | LED제어 | 전류mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED1 | PA2 | GPIO_Output | LED Off | P.P. | NO | Low | H - On | <=20 |
| LED2 | PA3 | GPIO_Output | LED Off | P.P. | NO | Low | H - On |  |

*스위치를 LED 위치로 변경.

- S1/S2/S3 Switch

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | PU/PD | 동작 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | PA8 | GPIO_Input | NO | 누름-High |  |
| S2 | PA11 | GPIO_Input | NO | 누름-High |  |
| S3 | PA12 | GPIO_Input | NO | 누름-High |  |

- Motor(GPIO 모드)

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M_P | PB6 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_N | PB7 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_PWM | PA6 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |

| M_P(PB6) | M_N(PB7) | M_PWM(PA6) | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | L | H | 모터 On |
| L | L | H | 모터 Off |

*in1 – M_P, in2 – M_N, PWM – M-PWM, STBY – High로 고정

- JOG

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | PU/PD | 동작 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J_UP | PB0 | GPIO_EXTI0 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_DN | PB1 | GPIO_EXTI1 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_RT | PB13 | GPIO_EXTI13 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_LT | PB12 | GPIO_EXTI12 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_CN | PB2 | GPIO_EXTI2 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |

- LCD

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS | PC8 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| E | PC9 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D4 | PC12 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D5 | PC13 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D6 | PC14 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D7 | PC15 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |

* E가 high인 시간 : HAL_Delay(5)로 수정…

명령어

* LCD_setCursor()에 적용.

4-bit mode 초기화

- TIM2 – LED1 구동 (Output Compare Toggle)

클럭소스 : Internal Clock (84MHz, APB1 Timer clock)

PSC : 83 (1MHz, 1usec)

ARR : 999999(1sec)

Channel3 : Output Compare CH3 – Toggle on match

CCR3 : 999999

CH Polarity : High

참고 :

HAL_TIM_OC_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);

TIM2 OC Toggle 참고

| Main | PSC | PSC출력 | ARR | CNT | CCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) | 1000000-1 | 1sec | ARR |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) | 500000-1 | 0.5sec | ARR |
| 84MHz | 42 - 1 | 2MHz(0.5us) | 1000000-1 | 0.5sec | ARR |

- TIM5 – CH1

- Motor(PWM 모드)

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M_P | PB6 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_N | PB7 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_PWM | PA6 | TIM3_CH1 | High |  |  |  | 10KHz | 10~90% |

| M_P(PB6) | M_N(PB7) | M_PWM(PA6) | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | L | 10KHz | 모터 On |
| L | L | H | 모터 Off |

*in1 – M_P, in2 – M_N, PWM – M-PWM, STBY – High로 고정

TIM3- CH1 : 10KHz (0.1msec = 100usec)

| Main | PSC | PSC출력 | ARR | CNT | CCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) | 100-1 | 0.1msec | 10 ~ 90 |

- Piezo

Type : passive (일정 주파수로 구동해야 소리가 남. 소리의 길이, 높낮이 조절 가능)

* active : 전압만 주면 소리가 남. 소리의 길이만 변경 가능.

Model : ALP1205

시작음 – 도 미 솔 도

| 계이름 | 주파수1 | 주파수2 |
| --- | --- | --- |
| 도 | 1047 | 2093 |
| 미 | 1319 | 2637 |
| 솔 | 1568 | 3136 |
| 도 | 2093 | 4186 |

사용가능 타이머 : TIM1_CH3N / TIM8_CH3N/ TIM12_CH2 /

타이머 연결 : TIM12_CH2

| Main | PSC | PSC출력 |
| --- | --- | --- |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) |

| 주파수1 | ARR | CCR (ARR/2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1047 | 955-1 | 478-1 |  |  |
| 1319 | 758-1 | 379-1 |  |  |
| 1568 | 638-1 | 319-1 |  |  |
| 2093 | 478-1 | 239-1 |  |  |

- ADC

- VR(Variable Resistor)의 전압을 LCD로 출력

| 핀 | Analog | Resolution | PSC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA4 | ADC1_IN4 | 12-bit | /4(default) |  |

- CDS의 출력을  LCD로 출력

| 핀 | Analog | Resolution | PSC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA4 | ADC1_IN0 | 12-bit | /4(default) |  |