MCU : STM32F405RG

- Clock 설정(RCC)

HSE : Crystal/Ceramic Resonator

25MHz, crystal (5, 6번 핀 사용)

- LD0/LD1/LD2/LD3

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed | LED제어 | 전류mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD1 | PC2 | GPIO_Output | Reset-Off | P.P. | NO | Low | Low - On | <=20 |
| LD2 | PC3 | GPIO_Output | Reset-Off | P.P. | NO | Low | Low - On |  |
| LD3 | PC4 | GPIO_Output | Reset-On | P.P. | NO | Low | Low - On |  |
| LD4 | PC5 | GPIO_Output | Reset-On | P.P. | NO | Low | Low - On |  |

*Speed 전류가 크면 Low…

- LED1/LED2

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | 초기상태 | P.P./O.D. | PU/PD | Speed | LED제어 | 전류mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED1 | PA2 | GPIO_Output | LED Off | P.P. | NO | Low | H - On | <=20 |
| LED2 | PA3 | GPIO_Output | LED Off | P.P. | NO | Low | H - On |  |

*스위치를 LED 위치로 변경.

- S1/S2/S3 Switch

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | PU/PD | 동작 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | PA8 | GPIO_Input | NO | 누름-High |  |
| S2 | PA11 | GPIO_Input | NO | 누름-High |  |
| S3 | PA12 | GPIO_Input | NO | 누름-High |  |

- Motor(GPIO 모드)

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M_P | PB6 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_N | PB7 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_PWM | PA6 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |

| M_P(PB6) | M_N(PB7) | M_PWM(PA6) | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | L | H | 모터 On |
| L | L | H | 모터 Off |

*in1 – M_P, in2 – M_N, PWM – M-PWM, STBY – High로 고정

- JOG

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | PU/PD | 동작 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J_UP | PB0 | GPIO_EXTI0 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_DN | PB1 | GPIO_EXTI1 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_RT | PB13 | GPIO_EXTI13 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_LT | PB12 | GPIO_EXTI12 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |
| J_CN | PB2 | GPIO_EXTI2 | NO | 누름-High | Interrupt-Rising Edge |

- LCD

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS | PC8 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| E | PC9 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D4 | PC12 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D5 | PC13 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D6 | PC14 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| D7 | PC15 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |

* E가 high인 시간 : HAL_Delay(5)로 수정…

명령어

* LCD_setCursor()에 적용.

4-bit mode 초기화

- TIM2 – LED1 구동 (Output Compare Toggle)

클럭소스 : Internal Clock (84MHz, APB1 Timer clock)

PSC : 83 (1MHz, 1usec)

ARR : 999999(1sec)

Channel3 : Output Compare CH3 – Toggle on match

CCR3 : 999999

CH Polarity : High

참고 :

HAL_TIM_OC_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);

TIM2 OC Toggle 참고

| Main | PSC | PSC출력 | ARR | CNT | CCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) | 1000000-1 | 1sec | ARR |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) | 500000-1 | 0.5sec | ARR |
| 84MHz | 42 - 1 | 2MHz(0.5us) | 1000000-1 | 0.5sec | ARR |

- TIM5 – CH1

- Motor(PWM 모드)

| 신호 | 핀 | GPIO/AF | Reset | P.P./O.D. | PU/PD | Speed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M_P | PB6 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_N | PB7 | GPIO_Output | Low | P.P. | NO | Low |  |  |
| M_PWM | PA6 | TIM3_CH1 | High |  |  |  | 10KHz | 10~90% |

| M_P(PB6) | M_N(PB7) | M_PWM(PA6) | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | L | 10KHz | 모터 On |
| L | L | H | 모터 Off |

*in1 – M_P, in2 – M_N, PWM – M-PWM, STBY – High로 고정

TIM3- CH1 : 10KHz (0.1msec = 100usec)

| Main | PSC | PSC출력 | ARR | CNT | CCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) | 100-1 | 0.1msec | 10 ~ 90 |

- Piezo

Type : passive (일정 주파수로 구동해야 소리가 남. 소리의 길이, 높낮이 조절 가능)

* active : 전압만 주면 소리가 남. 소리의 길이만 변경 가능.

Model : ALP1205

시작음 – 도 미 솔 도

| 계이름 | 주파수1 | 주파수2 |
| --- | --- | --- |
| 도 | 1047 | 2093 |
| 미 | 1319 | 2637 |
| 솔 | 1568 | 3136 |
| 도 | 2093 | 4186 |

사용가능 타이머 : TIM1_CH3N / TIM8_CH3N/ TIM12_CH2 /

타이머 연결 : TIM12_CH2

| Main | PSC | PSC출력 |
| --- | --- | --- |
| 84MHz | 84 - 1 | 1MHz(1us) |

| 주파수1 | ARR | CCR (ARR/2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1047 | 955-1 | 478-1 |  |  |
| 1319 | 758-1 | 379-1 |  |  |
| 1568 | 638-1 | 319-1 |  |  |
| 2093 | 478-1 | 239-1 |  |  |

- ADC

- VR(Variable Resistor)의 전압을 LCD로 출력

| 핀 | Analog | Resolution | PSC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA4 | ADC1_IN4 | 12-bit | /4(default) |  |

- CDS의 출력을  LCD로 출력

| 핀 | Analog | Resolution | PSC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA4 | ADC1_IN0 | 12-bit | /4(default) |  |

- UART

| 핀 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA2 | USART2_TX |  |  |  |
| PA3 | USART2_RX |  |  |  |

| Speed | 9600 |
| --- | --- |
| Data | 8-bit |
| Parity | None |
| Stop bit | 1 |

* 9600, 8, N, 1

** 9600, 19200, 38400, 57600, 115600 (Speed 선택)

명령어 set 1

| “LED1ON\r” | LD1 On (PC2 low) |
| --- | --- |
| “LED1OFF\r” | LD1 Off (PC2 low) |
| “MOTOR n\r” | Motor on duty n, 0<=n<=100 숫자 Ex) MOTOR 50 |

- Segment 구동

Driver : PCA9535A

Slave Address : 0x20 (0100000 : A2=0, A1=0, A0 = 0)

Speed : 400KHz

| 핀 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB10 | I2C2_SCL |  |  |  |
| PB11 | I2C2_SDA |  |  |  |

* Configuration port bit : 1=input, 0=output

* 설정 순서

포트 초기화

06h = 0x00 // port0 출력으로 설정

07h = 0x00 // port1출력으로 설정

| Slave Address+W | 06h | 0x00(06h=0x00) | 0x00(07h=0x00) |
| --- | --- | --- | --- |

*

03h = font[i] // font데이터

| Slave Address+W | 03h | Font[i] |
| --- | --- | --- |

02h = digit[n] // digit 선택

| Slave Address+W | 02h | Digit[n] |
| --- | --- | --- |

*

| Segment | Port |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | P1_7 | High Active |  |
| B | P1_6 |  |  |
| C | P1_5 |  |  |
| D | P1_4 |  |  |
| E | P1_3 |  |  |
| F | P1_2 |  |  |
| G | P1_1 |  |  |
| DP | P1_0 |  |  |
| DIG1 | P0_7 | Low Active | 가장 왼쪽 |
| DIG2 | P0_6 |  |  |
| DIG3 | P0_5 |  |  |
| DIG4 | P0_4 |  |  |
| DIG5 | P0_3 |  |  |
| DIG6 | P0_2 |  |  |

*DIGn이 Low인 경우 Digit 선택

세그먼트 출력

|  | A | B | C | D | E | F | G | DP | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0xFC |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x60 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0xDA |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0xF2 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0xB6 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xBE |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xE0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xFE |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0xF6 |
| A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* dp를 사용하는 경우 code | 1로 DP bit를 1로 만듦.

- 온습도 센서

7-bit Slave Address : 0x40 (0x80, R/W 포함)

Speed : up to 400KHz

통신 방식 : No Hold Master Mode

Command

* no hold master 명령을 사용

출력 형식 : 다음의 경우 ‘0110’0011’0101’0000’ ([MSB:LSB] & 0xfffc)

온도 계산식

습도 계산식

- 조도 센서

7-bit Slave Address  :  0x23  (0100011)

Speed : up to 400KHz

* One Time H-Resolution Mode 사용 : 대기시간 120ms 이상

- EEPROM

통신 방식 : SPI

Speed : 2.1MHz@2.7 - 5.5 (설정 1.3125Mbps)

Clock Polarity : Low

Clock Phase : 1st edge

MSB first

| 핀 |  | GPIO/AF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA15 | EEP_ES | GPIO_Output | 초기상태 High |  |
| PB3 | EEP_SCLK | SPI1_SCK |  |  |
| PB4 | EEP_MISO | SPI1_MISO |  |  |
| PB5 | EEP_MOSI | SPI1_MOSI |  |  |

!주의) 1:N으로 연결하는 경우 SO 신호에 Pull down 저항 필요할 수 있음.

[EERPOM Write Enable테스트]

- WEN 설정으로 HW연결 확인

RDSR의 WEN(bit1)이 0인 경우 쓰기 금지

WREN 전송 후 WEN이 1로 바뀌는지 확인

RDSR이 WEN(bit1)이 1인 경우 쓰기 가능

WRDI 전송 후 WEN이 0로 바뀌는지 확인

- Data write/read 테스트

RDSR의 BP1==1 && BP0==1 이면

WRSR + 0x80

WREN 전송 : write enable

Data write(page write)

WRITE 0x00 0x00 1 2 3 4 .. 15

Data read(page read)

READ 0x00 0x00 0 0 0 0 … 0

- 초음파 센서

| 핀 |  | GPIO/AF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | ULTRA_TRIG | GPIO_Output | 10us High 유지 |  |
| PC1 | ULTRA_ECHO | GPIO_Input/EXTI1 | EXTI1 우선 검토 |  |

Echo 신호

(Echo가 high인 시간 * 340m/s) /2 -> 거리(m)

- 버튼을 누르면 측정

- 측정 완료 후 LCD에 거리 출력 (+ EEPROM에 저장)

- 새로운 측정시 이전 측정 값 LCD에 출력

+ uart에 전송…

+ 1번, 2번, 3번… 측정값 저장 및 joystick으로 검색